Computer Organization

Architecture diagrams:

Hardware module analysis:

Program Counter：

目前指令的位置。

Decoder：

判斷目前所要執行的operation為何，輸出RegWrite_o/ ALU_op_o/ ALUSrc_o/ RegDst_o/ Branch_o等控制訊號。

Instruction Memory：

將目前要執行的指令存到Instruction Memory。

Register File：

依照R-type/I-type來讀取1-2個register檔案內容並輸出做運算。

ALU：

依據收到ALU Control的訊號，將輸入的值作相對應的operation。

Adder：

Adder1

將pc的指向下一個指令(pc+4)

Adder2

依據分支給予的偏移量加上原本pc的值來更新pc的值。

ALU Control：

控制ALU所要做的operation。

Shift Left 2：

因為instruction的單位為word(32 bit)，所以要向左移2 bit將單位轉為以byte(8 bit)來計算

Sign Extend：

像是immediate等的值在Iinstruction中只存放16 bit，因此需要透過sign extend為32 bit才能當作輸入。

Finished part:

Problems you met and solutions:

- 在印出result_o結果時，會將r0的值改掉，並且即便已經執行完instruction後，在波形圖中result_o的值仍會變動

Sol：在alu.v判斷要執行哪個operation的最後加上default : result_o <= 1'b0;

- 在印出波型圖時，發現不同instruction其對應的某部分布林值相反

Sol：1.將beq若相等則設的result_o判斷式寫相反了

2.將MUX_2to1內的判斷式寫相反了

- 透過波型圖在判斷operation所應執行的動作時，發現有些op code明明是對的卻不會執行正確的operation

Sol：在decoder中的output值的判斷式沒有將相對應的instr_op_i考慮周全，因此輸出ALU_op_o時有誤。

Summary:

這次lab花了比較多時間在debug上面，主要都是錯在邏輯式的判斷上。在寫每個module各自的內容都滿好寫的，不過在寫到Simple_Single_CPU才發現自己對於instruction的control unit都很模糊，因此在將整個CPU架構起來的同時有點不知道該如何下手，這次實地寫了lab之後才弄清楚mux與instruction每個部份的操作。