Computer Organization

Architecture diagrams:

Hardware module analysis:

Program Counter：

目前指令的位置。

Decoder：

判斷目前所要執行的operation為何，輸出RegWrite_o/ ALU_op_o/ ALUSrc_o/ RegDst_o/ Branch_o/ MemToReg_o/ Jump_o/ MemRead_o/ MemWrite_o等控制訊號。

Instruction Memory：

將目前要執行的指令存到Instruction Memory。

Register File：

依照R-type/I-type來讀取1-2個register檔案內容並輸出做運算。

ALU：

依據收到ALU Control的訊號，將輸入的值作相對應的operation。

(這次相較上次增加了 lw / sw / jal)

Adder：

Adder1

將pc的指向下一個指令(pc+4)

Adder2

依據分支給予的偏移量加上原本pc的值來更新pc的值。

ALU Control：

控制ALU所要做的operation。

Shift Left 2：

因為instruction的單位為word(32 bit)，所以要向左移2 bit將單位轉為以byte(8 bit)來計算

Sign Extend：

像是immediate等的值在Iinstruction中只存放16 bit，因此需要透過sign extend為32 bit才能當作輸入。

MUX

MUX_2to1

- Mux_ALUSrc (choose which data (reg_read_data2/ sign_ext_out) be written into reg)

- Mux_ADD (choose which data (add1_out/ add2_out) be written into Mux_PC_Source)

MUX_3to1

- Mux_Write_Reg (data written to reg)

- Mux_PC_Source (update pc address)

- Mux_WriteData (data written into reg)

Finished part:

Test1

Test2

Problems you met and solutions:

- SW / LW的地址錯誤

Sol:在ALU中將SW/LW的的指加上立即值(offset)，否則存到的地址都為同一個。

- Jal存值方式錯誤，最後ra跳回的指令錯誤

Sol:透過將Mux_Write_Reg改為MUX_3to1，當收到jal時RegDst設為2，輸入RegDst為31。

- 在test2時reg內存值有誤

Sol：由於我是在ALU中處理jal及jr的地址存值及其offest，而游於藝開始我將傳入ALU中的的記憶體位置傳成RS的讀取範圍(instr_memory_out[25:21])，之後將傳入值改為reg_read_data1就沒問題了。

Summary:

這次LAB相較於前兩次寫比較慢的原因主要都是指令之間沒有傳好而致，例如：遇到jal指令後要將的指存起來、該如何存，遇到jr指令時又要如何將reg中的值讀出來，還有在遇到sw/lw時的指的offset要如何去加，都是這次LAB主要遇到的問題。